具体研究内容如下：

- 面向高铁运行控制系统故障诊断的边缘云计算架构

高速铁路运行速度快、系统结构复杂且对运行安全要求极为苛刻，需要及时准确地发现设备故障，这都依赖于一个传输快、处理快、决策快的高速铁路运行控制维护系统。为了满足高速铁路系统安全可靠运行的需求，本项目将综合运用5G无线通信网络技术，建立面向高速铁路运行控制系统故障诊断的边缘云（Mobile/Multi-access Edge Computing，简称：MEC）计算架构和边云协作机制，将实时数据交换与实时协同计算技术融为一体。

面向云边端协同计算架构总体上可分为接入层、边缘云层和中心云层三个层次，具体而言：

（1）接入层，指高铁运行控制系统中各数据采集设备、存储和网络资源。其中包括各种车载设备、转辙机、轨道检测设备、牵引变压器、受电弓、接触网等，这些设备将采集到的列车运行状态和控制数据通过5G铁路专网和附近的基站汇聚到边缘云层；

（2）边缘云层，将接入层汇聚而来的数据发送给MEC的业务服务器，各业务服务器具备一定的CPU和GPU的算力资源，能够分类别进行预处理、存储和基于联邦学习的特征提取和知识抽取操作。边缘云层中各类计算和通信资源受边缘云控制器管理，并通过边缘云网关与中心云进行通信，从而将分布式获取的列控运行状态特征和故障知识向中心云层汇聚。边缘云层呈现地域分布式特性，即根据基站位置、通信方式、边缘云服务器部署配置等情况差异，存在多个边缘云，这样更利于提高接入层数据的汇聚和数据处理的效率。

（3）中心云层，中心云拥有强大的计算能力，对边缘云汇聚而来的数据和信图1. 面向列控系统运行维护的云边端协同计算架构

息进行更进一步的处理工作，构建故障知识库，对故障状态进行诊断、定位和预测，从而完成跨地域、跨列车、跨时空的列车运行状态感知和健康状态监控。中心云通过云边协同控制器（SDN）和边缘云进行协同，执行计算任务和数据的存储。接入层、边缘云层和中心云层之间彼此通过5G铁路专网进行通信。

整体设计图如下：

图2 设计总览

- 基于软件定义的边缘云计算架构

MEC服务器部署在5G网络的边缘，缩短了业务服务器与服务对象的距离,使得计算任务卸载至MEC边缘云进行计算。MEC不仅满足了高铁运行控制系统计算能力扩展的需求，而且弥补了远程云中心计算导致的较高时延。列车的高移动性造成的网络拓扑结构的动态变化会导致网络可靠性变差，因此需要协调各边缘云和中心云对计算、存储、通信等资源进行优化调配。软件定义网络 (Software Defined Network，简称：SDN)技术能够使数据平面与控制平面解耦，其可编程性使网络更加灵活，可更好地收集列车及轨旁设备等传感器汇聚的高铁运行控制信息，并协调各边缘云控制器以最优化全局资源配置。MEC异构车载网络体系结构中引入的SDN 控制器允许在同一网络体系架构下集成多个网络协议、标准以及灵活管理网络资源。

- 边缘云的资源管理

- 资源虚拟化模型：

本项目中，为满足高动态高铁运行控制系统的故障诊断模型所包含的超低时延服务需求，需要在靠近用户侧的边缘服务器上进行计算任务处理。移动用户的周围部署的边缘服务器规模并不统一，资源难以根据任务需求进行集中管控，需要设计可实现任务异构资源按需分配的异构资源分析方法与相应的资源可调节的虚拟化模型，为任务调度提供资源基础。针对上述问题，本项目拟采用基于抽象解释和模型检测的混合分析方法，设计完成任务异构资源的需求分析方法，建立任务异构资源使用情况与其运行状况之间的定量关系，并结合可跨平台操作的虚拟机技术对共享资源进行虚拟化建模，通过细粒度的异构资源匹配达到对计算任务执行时间的准确估计，进而提高系统的整体性能、实时性以及资源分配的可控性。

- 计算任务优先级划分与资源调度：

转辙机道岔或车载装置等的故障排查任务与其对应的边缘节点关系的组合间选择最佳调度方案，存在着边缘节点数量多，节点实时任务并发量高，故障诊断系统对边缘节点的响应速度、可靠性和协同操作灵活性要求高、所需搜索空间巨大等问题，针对上述问题，本项目拟基于任务异构资源需求分析方法集合关键性技术对边缘计算调度问题进行数学建模，设计QoS保障的高并发任务实时调度机制。该机制的核心思想是在确保高关键性任务所分配的资源可以满足其最差执行时间的情况下，将高关键级别任务暂时不需要的资源分配给低关键级别任务，实现系统的高可调度。

- 高速移动下的任务无缝迁移技术

高速铁路运行里程长，需要在沿途范围布置多个MEC。列车运行时处在高速移动状态，导致无线网络通信存在强不稳定性，在对MEC进行跨区切换时服务质量下降，甚至中断。为了确保计算任务执行的可靠性，需要实现计算任务在MEC间的无缝迁移。具体需考虑：

    - MEC服务器位置感知。基于无线接入网和北斗卫星定位等技术，对计算任务迁移前需要对即将驶入地域的MEC服务器位置和资源剩余情况进行感知，。

    - MEC服务器间计算任务迁移决策。当感知到前方MEC位置后，需要对是否将正在当前MEC服务器进行的计算任务迁移到前方的MEC服务器进行决策。

    - MEC服务器之间计算任务迁移方法。计算任务迁移决策做出后，综合考虑当前无线网络情况、计算任务QoS、MEC服务器计算资源、存储资源等限制因素，选择合适的计算任务迁移方法。

- 多计算任务跨域卸载决策与方案优化

当列车运行在MEC服务范围时，需要将计算任务进行分割，并综合考量计算任务对时延、计算能力和存储等方面的需求，决定是否将所分割计算任务在MEC上进行卸载。具体需考虑：

- 计算任务分割：根据计算任务属性，对可在边缘云进行卸载的计算任务进行分割；

- 对是否将被分割任务在MEC服务器上进行卸载动态决策：对是否将所分割的计算任务在当前MEC卸载进行决策；

- 基于通信网络资源与计算资源联合分配的多计算任务卸载方案优化：依据计算任务的安全苛求熟悉：对计算任务在MEC进行卸载的方案进行优化，以减少完成计算总延时。

研究方案和技术路线

- 面向高铁运行控制系统故障诊断的边缘云计算架构

A1 基于软件定义的边缘云计算架构

图3. 基于SDN的MEC边缘云架构

本项目拟构建了基于SDN的MEC边缘云架构（如图2所示）。此架构中位于边缘云层间的SDN控制器将控制平面与数据平面解耦。该架构可以实现边缘云与5G无线通信网络的集成，同时SDN控制器可以收集车载设备和轨旁设备的数据信息，从多个边缘云的全局感知MEC层资源和服务运行状态。

该网络架构分为三层,具体为：

（1）数据平面层负责数据采集和传输。为了更加灵活的实现网络数据包解析、转发、调度等功能，SDN将控制平面与数据平面解耦。SDN数据平面独立存在于基础设施层设备中，该平面具备通用可编程特性，依托被分离到控制层的控制平面与数据平面之间的南向接口，实现自定义编程的数据转发功能。此外，该数据平面层对上层应用与？？业务应当具有高扩展性和灵活性。基于其与协议无关、基于通用可编程方法自定义转发功能的运行机理，可以根据上层应用与业务的不同需求，灵活实现数据平面转发功能的可变定义，实现对不同协议数据包的解析、路由策略匹配与转发调度。本项目拟基于OpenFlow架构和PISA（Protocol-independent Switch Architecture）构建SDN数据平面层，从而允许用户通过P4编程语言实现自定义匹配字段、协议解析、转发过程的编程实现。

（2）控制平面层部署SDN控制器，可以灵活管理各MEC边缘层系统资源，并集成多种网络协议和标准。SDN控制器是连接底层交互设备与上层应用之间的桥梁。一方面，SDN控制器通过南向接口实现对底层网络交换设备的集中管理与状态检测，为数据平面提供转发决策和流量调度；另一方面，控制器通过北向接口向上层应用开放多个层次的可编程能力，允许用户根据特定的网络应用场景灵活地定制相应的运行与管理策略，并未开发人员提供灵活的开发接口，为用户提供方便的操作接口。具体而言，SDN控制器又可细分为：

1）协议适配层，主要实现底层多种协议的适配，包括支持多种南向接口协议；

2）基础网络层，用于实现关键的网络控制逻辑，包括拓扑管理、主机管理、设备管理、链路管理、路径计算等；

3）内置应用层，提供基础的L2网络、L3网络、Overlay网络、服务功能链等功能和调用接口；

4）北向接口层，用于提供与应用层交互地北向接口。包括如REST API接口、嵌入式API接口、RESTCONF接口等；

5）配置管理层，该层实现软件管理、集群管理、用户界面等功能。

（3）应用平面层由多种网络应用填充而成,包括数据预处理、数据共享、服务调度、服务迁移、服务卸载、故障检测、资源管理等系统应用。该层所包含的应用功能为本项目后续算法和服务提供计算环境以及资源支持。

A2 边缘云的资源管理

- 资源虚拟化模型构建

基于抽象解释和模型检测的任务异构资源混合分析方法

传统的实时系统分析中，每个任务对资源的需求是通过最坏处理器占用时间这个单一的指标进行描述的（最坏执行时间分析）。为了量化地评估各种不同的共享资源对任务的运行影响，不但需要对任务所需处理器时间进行分析，还需要对每个任务对各种共享资源的需求情况进行分析。本项目结合抽象解释技术与模型检测方法，使用基于时间自动机的模型检测器UPPAAL来对程序行为进行更精确的分析。这两种方法的结合，可以在分析的精确度和效率织建获得期望的折中点。建立跨节点任务以及多节点协作任务执行时间与异构资源间的定量关系，该定量关系可表示为：

其中为任务i的执行时间，为第一种资源对应的分配比例，为任务卸载节点中第一种资源。通过分析不同资源的分配比例，可以实行对任务不同情况下执行时间的精准估计。

虚拟化平台共享化资源使用量规定

在完成了量化描述每种共享资源对软件程序运行的影响以后，接下来需要在虚拟化平台资源监视器上提供接口对允许用户对各类共享资源所要求的使用量进行规定。在现有的可实现跨平台操作的虚拟化平台上，用户对虚拟机资源使用的唯一表达手段是处理器使用权重。而本项目将结合多核处理器共享资源划分与隔离技术，设计异构资源可管控的资源管理器接口，允许用户对每个虚拟机所要使用的共享缓存，共享总线等资源的权重进行分配，真正达到任务资源按需分配的目的，实现对任务执行时间的精准把控。

综上所述，通过设计任务异构资源需求分析方法并建立共享资源可调节的虚拟化模型，将实现对任务异构资源的细粒度匹配，达到对任务执行时间精准估计和高可控性。

- 计算任务优先级划分与资源调度

资源状态感知的计算任务优先级划分

本项目采用5G铁路专网，为保证关键高优先级任务带宽使用，计划采用多优先级保障机制实现计算任务优先级划分。

已知CTCS-3级列控业务涉及到铁路行车安全，GSM-R系统承载列控业务采用电路域交换的CSD模式，列控业务独占无线信道，同时将列控业务的优先级设置为1级从而保障在网络资源不足时列控业务的可靠运行。5G网络采用分组交换模式，不再支持类似于GSM-R的业务独占信道模式。在5G网络QoS保障机制中，涉及到优先级的参数主要有5QI和ARP。5QI是一个用于索引5G QoS 特性的标量，可以定义优先级特性。ARP决定资源请求的相对重要性，包含优先级、抢占功能和抢占漏洞的信息，用于资源分配和保留优先级。在资源有限的情况下，ARP优先级决定是否可以接受或者拒绝新的QoS流，并且选择抢占哪个现有QoS流。多优先级保障机制检测分为两个方面，一是使用低优先级业务占满网络带宽的前提下，使用高优先级业务抢占资源，二是高优先级业务运行前提下使用低优先级业务灌满网络带宽，检测这两种情况下高优先级业务带宽是否仍可以得到保障。

MEC上的高并发任务

高并发是协同计算架构设计中必须考虑的因素之一，它通常是指，通过设计从而保证系统能够同时并行处理很多请求。当很多用户在边缘云同时进行活动时，非并发编写的程序环境很容易引起卡顿，线程阻塞，从而导致服务器的宕机。需要启用适合的高并发方案来解决程序问题。对于不同的应用场景通常会采用不同的并发处理，经过多次的实验验证，最适合该项目的解决方案如下所示：

- 资源服务器下沉云端

高速列车控制系统主要服务为转辙机道岔和车载设备故障检测，对于“云-边-端”协同计算架构，故障原始数据资源对资源服务器站用量较大，将数据资源与访问页面进行分离，加载至对应边缘云上的资源服务器中。这样的架构可以降低提供页面访问请求的服务器系统压力，并且可以保证系统不会因为图片无法及时渲染的问题而崩溃。同时在资源服务器上，能够利用不同的配置达到更好的优化。

- 服务器资源缓存

更新任务状态时，需要访问数据库获取最新任务状态，在任务状态更新后，将该数据缓存在对应边缘云服务端，当用户访问时返回该缓存中所记录的结果。定时对缓存中的数据进行更新，从而降低任务状态计算量。边缘云服务端缓存既可以提高单个请求的响应速度，又可以降低服务层及数据库层的压力。除此之外多个服务实例都可以读取该边缘云上服务端缓存的信息，提高了数据扩展性。为了避免每次都向数据库中取得数据，把用户常常访问到的数据放到内存中，甚至缓存巨大时可以把内存中的缓存放到硬盘中。

图4. 缓存并发问题的锁解决

- 资源分配与调度设计原则

基于资源分配需求，结合列控系统特点，设计资源分配调度目标函数，基于此构建目标函数，选用优化算法求解。原则如下：

(1) 效率先行原则，设计行车效率单目标函数使得作业效率高的列车先行；

(2) 长进路惩罚原则，设计申请次数惩罚函数保障长进路资源征用得到满足；

(3) 占用影响最小原则，设计资源影响单目标函数使占据关键资源列车先行；

(4) 竞争激烈最小原则，资源列表中含有越多竞争激烈的资源，越难得到满足；

(5) 优先级分离原则，设计优先级约束使得调度影响高于资源分配干预，以保

证调度分配和资源分配结果互不影响。

A3 高速移动下的任务无缝迁移技术

（1）MEC服务器位置感知：包含边缘云的铁路运维系统中，通过在基站侧叠加MEC服务器，列控系统车载设备的监测数据通过无线接入网、移动核心网接入到最近的MEC服务器，完成内容提取和缓存，或将任务内容的下沉至MEC服务器，以缩短相应的业务响应时延。列车在跨越多个MEC服务器覆盖的区域时，移动终端可能会随 时接入并离开某个MEC服务器，需要不断地对相邻的MEC服务器进行感知搜寻。为了能够减小服务器的感知搜索，可以考虑引入MEC服务器感知机制，预先存储相关边缘网关，减轻边缘服务器搜寻的开销，同时也简化了边缘侧的系统接入。

由于高速铁路的运行线路的确定性，可以考虑将高速铁路沿线相关的MEC服务器的相关信息存储在车载列控设备中，可以包括MEC服务器网关、覆盖的范围，服务器的计算资源等等。之后通过所接入的轨旁基站，并结合北斗卫星定位技术和车载地图，完成MEC服务器的选择，接入相关的MEC服务器中，完成任务的下沉。此外，也可以通过以往列车运行数据完成列车进入某个MEC服务器覆盖范围的预测，为任务迁移提前做好准备。

（2） MEC服务器间计算任务迁移决策：在基于5G网络的云边端三层架构中，计算任务的迁移决策取决于核心云、边缘云以及终端的计算能力与带宽条件。由于高速列车的移动性，需要考虑将任务在不同的边缘云服务器之间进行传输来减少延迟，保障任务的执行。

图5 计算任务在MEC间迁移

图5描述了高速列车在运行过程中节点间传输代价。其中， (i= 1, 2, …)表示MEC计算设备，d表示处于移动中的高速列车的车载运维设备，d与之间的上行传输带宽为，下行带宽为。假设d有一个任务p需要执行，执行该任务的总时间用来表示，

高速列车在运行状态时，若列车在MEC计算设备区域所剩时间为，且<时，列车会在计算完成前离开该区域，则需要将任务迁移到下一个MEC计算设备。假设MEC设备与的传输速率为，有三种迁移策略可以选择。

Ttotal=pinBupei+tpei+poutBij+poutBdownej              (3)pinBupei+tppart1ei+DpBij+tppart2ej+poutBdownej(4)pinBupei+pinBij+tpej+poutBdownej               (5)

当MEC计算设备的计算能力优于，且任务p的输入较大输出较小的时候，可以考虑在处完成所有的计算之后，将任务执行结果从迁移到，在列车驶入所覆盖区域时，由传回设备d；当MEC计算设备与计算能力相当，且任务执行中途产生的数据量不大的情况下，考虑将任务p在处的执行状态保存，将整个作业的内存与磁盘数据迁移至，由完成接下来的任务直至得到结果，最终返回至设备d；当MEC计算设备的计算能力优于，且任务p的输入较小输出较大，或列车在驻留时间所剩较短的时候，可以预先将作业迁移至，由完成所有任务的执行，并最终返回至设备d。

在高速列车运行时上，我们认为它们的路径可以是预先设定好的，可预测的，这就允许系统在达到目标之前更早触发迁移过程，可以使得迁移本身可以确保无缝跨边缘云迁移，保证迁移的延迟时间与迁移稳定性。

（3）MEC服务器之间计算任务迁移方法：计算任务可以选择留在原MEC服务器继续进行，数据通过网络在MEC服务器之间进行传递；计算任务也可以选择转移到另一MEC服务器继续进行计算。前一种方法可能带来响应延迟，后一种方法发可能因为跨区切换时的网络不稳定导致计算任务中断。因此需要综合考虑当前无线网络情况、计算任务QoS、MEC服务器计算资源等限制条件，基于计算任务的安全苛求属性，以最小化计算和传输的总延时为目标，选择计算任务迁移方法。

- 多计算任务跨域卸载决策与方案优化

研究方法与技术路线：当列车运行在MEC服务范围时，需要将计算任务进行分割，并综合考量计算任务对时延、计算能力和存储等方面的需求，决定是否将所分割计算任务在MEC上进行卸载。具体需考虑：

（1）计算任务分割研究方案与技术路线：计算任务首先要对计算任务可否进行分割进行划分，对于不可分割的任务，只能选择整体在本地执行，或整体卸载到MEC服务器上执行；对于可分割卸载的计算任务，可以选择将一部分计算任务卸载到MEC服务器执行。此过程需结合任务所包含数据的内在联系，对任务完成顺序以及完成位置建立约束优化网络模型，设计卸载流程。

列车行驶时，列控运维系统应用程序将会被分为本地执行和云端执行两个部分的代码。其中涉及列控设备输入输出、需要人员交互的代码必须在本地执行。而与列控设备交互少、数据量少、计算量大的代码一般可以放到MEC服务器上执行。对于类似故障诊断等计算密集的任务，在边缘云对任务进行处理可以有效减少列车与中心云之间的数据，降低延迟与中心云负载。该类型任务可以依据边缘云服务器的有效计算节点数量、计算能力、通信质量完成计算时延的模型，并通过优化算法计算分配给每个计算节点的子任务数据量最优解，最终完成任务的分配。对于列控系统的应用程序任务，则可以通过有向图来表征程序间的调用关系与计算开销，将任务分割问题转化成图切割问题，并设计高效的图切割算法选出最优的任务分割方案。

（2）计算任务卸载决策研究方案与技术路线：完成计算任务分割后需要对是否将可分割的计算任务在MEC服务器上卸载进行决策。一些应用程序组件既可以在本地执行，也可以远程执行，该类组件即为可卸载组件，同时需要考虑该组件卸载是否有益于程序完成时间。计算任务卸载可分为完全卸载、部分卸载和不卸载三种决策，如果是部分卸载，还需要对卸载量在进行决策。卸载决策需要综合考虑本地计算资源、MEC服务器计算资源、传输时延等多个因素。

图6 边缘云计算节点结构示例

一个边缘云设备往往由多个MEC计算节点联合进行分布式业务的处理，这样可以打破单个 MEC 设备的计算能力的瓶颈，而对计算任务进行卸载决策的时候，需要依据边缘云上的各个计算节点的计算能力与带宽来进行任务分配与卸载，优化任务响应时间与资源分配。在列车高速运行的过程中，计算任务的卸载不仅要考虑同一个边缘云上的各个计算节点的计算能力与带宽，同时需要衡量跨域节点的任务计算负载传输代价，将任务分配至不同边缘云设备，使得计算任务执行效率最优。

高速列车在运行过程边缘云的结构如图6所示。一个边缘云的设备中包含若干个计算节点（=1,2,…,n），计算节点之间的传输速率为（，），同一边缘云计算节点间的传输速率要远高于不同边缘云的计算节点间的传输速率。假设列车d在运行过程中发出任务p，p被分割为m个可卸载子任务{，，… , }，且在任务执行过程中，列车会从边缘云所覆盖区域进入到边缘云所覆盖区域。对于每一个子任务，有三种任务卸载策略可以选择：i. 任务在车载设备上（即本地）执行；ii. 将任务上传至边缘云中最邻近的计算节点上，由执行完成，并将结果传至缘云中靠近列车的计算节点，最后返回给列车d。iii. 不执行任务，而将任务转移到边缘云的计算节点执行，当列车进入区域时，再由将计算结果返回给列车d。

假设每一个子任务的计算执行时间为，针对不同的卸载策略，的计算可以由公式1-5-1表示。

公式1-5-1

其中，为本地运行时间；策略(ii)的执行时间由任务上传至的、任务计算、计算结果由至的传输、结果返回四部分时间组成；而策略(iii)中计算由承担，因此执行时间由任务上传、任务由至的传输，任务计算、结果返回四部分时间构成。

每一个子任务可以选择不同的策略完成，最终任务p的执行时间为所有任务执行时间的总和，即。计算任务卸载决策的目标就是找出一组子任务的选择策略集合来最小化，该目标可以通过不同的优化算法求得最优解或近似最优解，完成降低计算延迟的目标。

（3）计算任务卸载过程资源优化研究方案与技术路线：计算任务卸载决策的目标是为了提高计算任务执行的效率，降低计算任务时延，同时保证高优先级计算任务可以得到优先处理。为了得到最优的计算任务卸载方案，需要综合考虑当前通信网络资源、MEC的计算资源、计算任务的安全苛求属性等因素，降低计算任务传输时延与计算时延。

在计算资源分析与预测方面，可以基于马尔科夫链建立列控系统运行状态模型，由于不同的状态场景会引发不同的业务应用，列控系统的运行控制业务处理流程规范隐含了状态、事件、应用间的关联关系，可借助这些关系实现状态关联的计算资源分析。

上述计算任务卸载决策过程中，被用来描述节点计算代价，为了更好的刻画该计算代价，需要对边缘云整体计算资源进行优化配置，提高边缘云的整体计算时延。由于边缘云的性能需要兼顾计算速度与能耗，同时要兼顾计算任务安全苛求因素，最终实现节点计算代价的正确估计，保证任务执行质量。这里可以将该计算代价目标函数设定为：

(1)

其中，为中心云的计算延迟目标函数；为中心云的总能耗目标函数。主要考虑计算时间和等待时间。根据排队论，应用到达时间遵循泊松分布，且节点服务时间遵循指数分布，因此总延迟可以由公式(2)描述

(2)

其中，R为业务应用总数；为t时段内节点第r类业务应用的平均响应延时。同时根据M/M/1排队模型，计算公式如式（3）所示.

(3)

其中，为t时段内中心云为第r类业务应用配置的VM的计算能力。

能耗方面，将所有时段的总能耗作为目标，如式（4）所示。

(4)

其中，、B、θ为能耗系数， ，B>0，θ∈[2.5,3]。

针对该优化问题还有几个约束条件，主要包括M/M/1排队模型约束(5)、服务容忍时间约束(6)与VM计算能力约束(7)。其中，为第r类业务应用的最大容忍延时；和分别为VM计算能力的上、下限。

(5)

(6)

(7)

在该多目标问题求解方面，可以使用分段线性化方法对优化模型进行处理，然后采用归一化方法对2个目标进行处理，得到帕雷托前沿（PF）上的最优解，解决计算时间最小与能耗最小的min-min问题。

最后考虑计算任务的安全性，当某一计算节点任务失败时，需要将任务交个其他计算节点完成，这需要根据计算节点任务失败概率，以及网络环境资源与边缘云节点计算资源共同估算这部分的计算代价，完成总体计算代价的精确描述。